Customer SDK

二次开发 API 手册

开放层 API · 场景指南 · AI 协作约束

面向产品二次开发（不含封闭库反汇编）

建议阅读顺序：二次开发入门 →（可选）AI 协作 → G00 方向 → G01 实战 → 技术分章按需

权威定义以工程内头文件为准（include/*.h、main/app/*.h）。封闭库（.a）请勿反汇编。

目录

（在 Word 中：引用 → 目录 → 自动目录；或选中下方域后按 F9 更新）

目录	2

0. 二次开发怎么开始？	7

1. 先建立正确心智模型	7

2. 推荐学习路径（按天）	8

3. 三种合法的二次开发方式	8

4. 绝对不要做的事	9

5. 下一步	9

AI 协作二次开发指南	10

1. 为什么要「带着文档问 AI」	10

2. 推荐工作流（客户侧）	10

3. 应提供给 AI 的文件（按场景）	11

4. 提示词模板（复制即用）	12

5. 红线清单（给人或给 AI 审查用）	13

6. 文档如何配合 AI（本手册结构说明）	14

7. 结合 Cursor 的实用技巧	14

8. 相关链接	15

AI_CONTEXT — Customer SDK 约束卡（给 AI 阅读）	16

项目	16

架构（必须遵守）	16

允许修改	16

禁止	16

推荐 API	17

RS485 默认（可配置）	17

文档索引（实现前应阅读）	17

输出要求（对 AI）	17

语言	18

G00. 客户可做的二次开发方向（多技术融合）	19

总览表	19

方式 1 — 屏端 Modbus 控制器（最贴合「RS485+LVGL」）	19

方式 2 — 云端智能面板	20

方式 3 — 近场 BLE / Mesh 控制	20

方式 4 — 以太网 + RS485 网关	20

方式 5 — 全屋场景中控（多入口融合）	21

方式 6 — 低功耗信息屏 / 只读仪表	21

方式 7 — 主题 OEM 换皮	21

怎么选？	22

架构对照（所有方向共用）	22

G01. 场景详解：Modbus + RS485 + LVGL 控设备	23

1. 数据流（先看懂再写代码）	23

2. 硬件与 Kconfig 准备	23

3. 分步实现	24

4. 寄存器映射表示例（请按设备手册改）	26

5. 验收清单	27

6. 相关 API 速查	27

G02. 场景：Wi-Fi + MQTT + Hub 云面板	28

用户故事	28

融合技术	28

步骤	28

注意	28

相关	28

G03. 场景：BLE / Mesh 近场控制	29

用户故事	29

融合技术	29

步骤	29

相关	29

G04. 场景：以太网 + RS485 网关	30

用户故事	30

融合技术	30

步骤	30

相关	30

G05. 场景：全屋中控多入口融合	31

用户故事	31

融合技术	31

推荐实现	31

设计原则	31

相关	31

G06. AI 提示词速查	32

1. 开场（每次建议先发）	32

2. 按方向短提示	32

3. 让 AI 做审查	33

4. 让 AI 写提交说明（若你用 git）	33

1. 概览与分层	34

分层	34

文档地图	34

2. 环境与编译	35

3. 启动顺序	36

4. Wi-Fi	37

5. MQTT（巴法云）	38

6. 蓝牙 BLE / Mesh	39

7. 以太网	40

8. 背光	41

9. 蜂鸣器	42

10. GPIO_OUT / RS485（详细）	43

1. 作用	43

2. 硬件约定（默认）	43

3. API 详解	44

4. 线程模型（必读）	44

5. Kconfig	45

6. 常见问题	45

11. Modbus RTU（详细）	46

1. 依赖关系	46

2. API	46

3. 与 LVGL / Hub 的正确接法	47

4. 错误码	47

5. 扩展	48

12. 射频共存	49

13. 低功耗	50

14. 跨线程 GUI（详细）	51

1. API	51

2. 标准写法	51

3. 与总线开发的关系	52

15. Hub 模型与 UI（详细）	53

1. 核心头文件	53

2. 常用模型 API	53

3. 主题二次开发	54

4. 与其它技术融合	54

16. 图标更换	55

17. 健康监控	56

18. Kconfig	57

19. 控制通路	58

20. FAQ	59

附录 A：头文件索引	60

开放层（二次开发优先）	60

封闭库公开头	60

■  入门

0. 二次开发怎么开始？

▎ 本文回答：拿到 Customer SDK 后，想用 LVGL 屏控 + RS485/Modbus 控设备，该从哪改、怎么串起来？

────────────────────────

1. 先建立正确心智模型

本工程是「屏上状态机 + 多种控制通道」：

┌─────────────┐ 触摸 / 主题 UI ──►│ hub_model │◄── MQTT / BLE / 自研任务 └──────┬──────┘ │ hub_ui_refresh() ▼ LVGL 界面 │ （可选）业务桥接任务 ▼ app_rs485 / app_modbus_* ──► 现场设备

| 你要改的东西 | 改哪里 | 不要改哪里 |
| --- | --- | --- |
| 界面配色/布局 | ui/themes/<主题>/ | 封闭 .a |
| 房间开关语义 | hub_model_* API | 私自另造一套状态 |
| 总线读写 | main/app/app_rs485* / app_modbus* | 在 LVGL 回调里阻塞读串口 |
| 开机流程 | main/main.c | 打乱 NVS→显示→网络 顺序 |

统一头文件：

#include "app_api.h" /* RS485 / Modbus / 蜂鸣 / 共存 */ #include "hub_model.h" #include "hub_ui.h" #include "gui_task.h"

────────────────────────

2. 推荐学习路径（按天）

| 阶段 | 目标 | 文档 |
| --- | --- | --- |
| Day 0 | 编译烧录，确认图标与触摸 | 环境与编译 |
| Day 1 | 只改主题配色 / 一个按钮 toast | Hub 模型与 UI |
| Day 2 | 理解跨线程：任务里改 label | 跨线程 GUI |
| Day 3 | 跑通 RS485 收发 | GPIO_OUT / RS485 |
| Day 4 | Modbus 读保持寄存器 | Modbus RTU |
| Day 5 | LVGL 按钮 → Modbus 写寄存器 | 场景：Modbus+RS485+LVGL |
| Day 6+ | 选一个融合方向加深 | 开发方向总览 |

────────────────────────

3. 三种合法的二次开发方式

方式 A — 只改 UI / 主题（最快）

改 main/app_ui_theme_select.h 选主题

改 ui/themes/<id>/palette.c、theme_local.c、pages_*.c

按钮回调里只调 hub_model_* + hub_ui_refresh()

适合：换皮、加文案、调布局。

方式 B — UI + 总线桥接（最常见：Modbus 控灯/窗帘）

app_rs485_init（注意 UART0 与控制台冲突）

新建 main/app/app_bus_bridge.c：队列收「UI 意图」，任务里调 app_modbus_write_single

主题回调：hub_model_set_widget_level → 投递队列 →（可选）MQTT sync

完整步骤见 G01，示例骨架见 main/app/examples/。

方式 C — 多通道融合（产品级）

同一 hub_model 被以下入口共同改写：

触摸 UI

巴法 MQTT

BLE apply_set_state

RS485/Modbus 轮询回读

原则：任何入口改完设备态，都更新 hub_model 并刷新 UI。见 控制通路 与 G00 开发方向。

────────────────────────

4. 绝对不要做的事

在 LVGL 事件回调里 while 等 Modbus 应答（卡死触摸）

绕过 hub_model 只改 LVGL label（云端/蓝牙状态会对不上）

重复 esp_wifi_init / 自己再起一套显示驱动

依赖测试台 ui_testbench_*（那是验证工程，不是产品 API）

────────────────────────

5. 下一步

想用 AI（Cursor/ChatGPT）辅助开发？→ AI 协作指南（先置顶 AI_CONTEXT）

只想控 RS485 设备？→ G01 Modbus+RS485+LVGL

想做云中控？→ G02 Wi-Fi+MQTT+Hub

想看还有哪些产品形态？→ G00 开发方向总览

AI 协作二次开发指南

▎ 用 Cursor / ChatGPT / Copilot 等 AI 辅助本工程开发时，按本文准备上下文和提示词，可显著减少乱改封闭库、在 LVGL 线程阻塞总线等常见错误。

────────────────────────

1. 为什么要「带着文档问 AI」

本 SDK 分层特殊：

| 可改 | 不可改 / 勿臆造 |
| --- | --- |
| main/、ui/themes/、spiffs_image/、main/app/app_*.c | components/*/lib/**/*.a 内部实现 |
| 公开头文件里的 API | 测试台 esp32_s3_frame 的 ui_testbench_*（非产品 API） |
| 示例 main/app/examples/ | 引脚表（未公开；用 app_rs485_config_t / 板级 API） |

AI 若只扫代码、不读文档，容易：

在按钮回调里直接 app_modbus_write_single（卡死触摸）

绕过 hub_model 只改 lv_label

去改/反编译 .a 或虚构不存在的 RS485 驱动头文件

正确做法： 先让 AI 读指定文档 + 头文件，再提需求。

────────────────────────

2. 推荐工作流（客户侧）

① 选方向（G00） → ② 打开对应指南（如 G01） → ③ 把「AI 上下文卡」+ 相关 md/头文件丢给 AI → ④ 用本文提示词模板提需求 → ⑤ 人工检查：是否只改开放层、是否跨线程合规 → ⑥ 板子上验证

| 步骤 | 你做什么 | AI 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 定目标 | 选 G01～G05 之一 | — |
| 喂上下文 | @ 文档与头文件（见下节） | 理解约束 |
| 要方案 | 粘贴提示词模板 | 出文件级改动计划 |
| 要代码 | 确认计划后让它改 | 只改 main/ / ui/themes/ |
| 审查 | 对照「红线清单」 | 按你反馈修正 |

────────────────────────

3. 应提供给 AI 的文件（按场景）

3.1 通用（每次建议带上）

| 文件 | 原因 |
| --- | --- |
| docs/api_guide/zh/AI_CONTEXT.md | 一页约束卡（专为 AI 设计） |
| docs/api_guide/zh/00_secondary_dev.md | 心智模型 |
| main/app/app_api.h | 开放 API 入口 |
| components/hub_core/include/hub_model.h | 状态机 API |

3.2 Modbus + RS485 + LVGL（最常见）

再附加：

docs/api_guide/zh/guides/G01_modbus_rs485_lvgl.md

docs/api_guide/zh/10_gpio_rs485.md

docs/api_guide/zh/11_modbus.md

docs/api_guide/zh/14_gui_task.md

main/app/app_rs485.h、app_modbus_rtu.h

main/app/examples/app_bus_bridge_example.c

3.3 云面板 / BLE / 网关

| 方向 | 附加文档 |
| --- | --- |
| MQTT 云面板 | G02、wifi_bemfa_client.h、wifi_management.h |
| BLE | G03、bt_management.h、app_coexist.h |
| 以太网网关 | G04、board_ethernet_ch390.h |
| 全屋融合 | G05、G00 |

在 Cursor 中可用 @文件 / @文件夹 引用；在 ChatGPT 等可粘贴 AI_CONTEXT.md + 相关章节全文。

────────────────────────

4. 提示词模板（复制即用）

模板 A — 实现「屏控 Modbus 灯」

你是 ESP32-S3 + LVGL Customer SDK 的二次开发助手。 必须遵守 docs/api_guide/zh/AI_CONTEXT.md 中的红线。 目标：触摸开关客厅灯，经 RS485 Modbus 写从站 1 寄存器 0（0/1）。 要求： 1. 参考 G01 与 main/app/examples/app_bus_bridge_example.c 2. LVGL/主题回调只改 hub_model + 入队；Modbus 在独立 FreeRTOS 任务 3. 只改 main/ 与 ui/themes/，禁止改 .a 与臆造引脚宏 4. 给出：需新建/修改的文件列表、CMake 改动、main.c 调用点、主题回调示例 先输出改动计划，等我确认后再写代码。

模板 B — 只改主题 UI

基于 Customer SDK Hub 主题机制（见 15_hub.md）。 目标：在当前主题下把首页某按钮文案改为「一键离家」，点击 apply_scene("away") 并 hub_ui_refresh。 只改 ui/themes/<当前主题>/ 下文件，不要动总线与网络。 先说明要改哪个文件的哪个回调。

模板 C — 排查总线不通

设备：Customer SDK，已 app_rs485_init(NULL)，modbus_read_holding 失败。 控制台可能仍占用 UART0。请按 10_gpio_rs485.md / 20_faq 给出排查清单（DE、A/B、波特率、控制台冲突、从站地址）， 不要建议反编译 board_bsp.a。

模板 D — 融合 MQTT + Modbus

在 G01 总线桥接已存在的前提下，让巴法 MQTT 下发的开关与触摸走同一 app_bus_bridge_post_write。 阅读 G02、G05、wifi_bemfa_client.h。说明应挂接的扩展点（apply_set_state / 开放层回调）， 禁止在 LVGL 线程阻塞网络或 Modbus。

模板 E — 让 AI 先「读文档再回答」

在回答前，请先列出你将依据的本仓库文档路径（必须包括 AI_CONTEXT.md）。 若文档与常识冲突，以本仓库文档为准。 不要使用 esp32_s3_frame 的 ui_testbench_* API。

────────────────────────

5. 红线清单（给人或给 AI 审查用）

AI 或同事提交代码后，用此表快速验收：

| # | 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改动范围 | 仅 main/、ui/themes/、spiffs_image/、文档 |
| 2 | 状态源 | 设备态经 hub_model_*，刷新经 hub_ui_refresh / gui_task_post_lvgl |
| 3 | 总线线程 | 无在 LVGL 回调里 read/transact/modbus_* 长阻塞 |
| 4 | API 来源 | #include 来自 app_*.h / 公开 components/*/include |
| 5 | 封闭库 | 未修改 .a，未声明未公开符号 |
| 6 | UART | 已说明控制台与 RS485 的 UART 分配 |
| 7 | 示例 | 总线桥接参考 examples/app_bus_bridge_example.c |

────────────────────────

6. 文档如何配合 AI（本手册结构说明）

| 文档类型 | AI 用法 |
| --- | --- |
| AI_CONTEXT.md | 系统提示 / 置顶约束 |
| 00_secondary_dev.md | 解释架构 |
| guides/G*.md | 任务说明书（实现步骤） |
| 10/11/14/15_*.md | API 细节与错误用法对照 |
| A_headers.md | 防止 AI 编造头文件路径 |
| examples/*.c | 少幻觉的代码起点 |

优化原则（维护文档时）：

路径写死：始终写仓库相对路径，便于 @ 引用

正反例成对：正确 / 错误代码各一段

场景可复制：G01 级步骤可直接当 AI 任务描述

约束前置：红线放在 AI_CONTEXT，避免埋在长文末尾

────────────────────────

7. 结合 Cursor 的实用技巧

用 Chat 做方案，用 Agent 落文件；先计划后改代码

@docs/api_guide/zh/AI_CONTEXT.md + @guides/G01... 固定开头

要求 AI：「列出将修改的文件，禁止修改 components/*/lib」

生成后让 AI 对照本章第 5 节红线自检一遍

板级问题（无应答）优先查文档 FAQ，再问 AI，避免它瞎改引脚

────────────────────────

8. 相关链接

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| AI_CONTEXT.md | 一页约束卡（优先喂给 AI） |
| 提示词速查 | 更多短提示词 |
| 二次开发入门 | 人读总览 |
| G00 方向 | 选产品形态 |
| G01 实战 | Modbus+LVGL |

AI_CONTEXT — Customer SDK 约束卡（给 AI 阅读）

▎ 将本文件置于对话上下文顶部。与常识冲突时，以本文件与同目录 API 手册为准。

项目

名称：ESP32-S3 Customer SDK（智能中控 / Hub UI）

芯片：esp32s3 · ESP-IDF 5.5.x

工程根：customer_sdk/（不要到上级私有仓乱改）

架构（必须遵守）

UI / MQTT / BLE ──► hub_model ──► hub_ui_refresh / gui_task_post_lvgl │ └─（可选）队列 ──► FreeRTOS 任务 ──► app_rs485 / app_modbus_*

设备态唯一真相：hub_model_*（components/hub_core/include/hub_model.h）

开放外设入口：#include "app_api.h"（main/app/）

跨线程改 LVGL：必须 gui_task_post_lvgl（禁止在其它任务直接 lv_*）

允许修改

main/**（含 main/app/、main/hub_ui/、main/main.c）

ui/themes/**

spiffs_image/**

docs/**

禁止

修改或反编译 components/*/lib/**/*.a

使用 esp32_s3_frame 的 ui_testbench_* 作为产品 API

在 LVGL 事件回调中长时间阻塞：app_rs485_read / transact / app_modbus_* / 网络

绕过 hub_model 只改控件文字冒充设备态

重复 esp_wifi_init / 自建一套 RGB 显示初始化

臆造未公开的 GPIO 宏或 expander 完整引脚表

推荐 API

| 需求 | API |
| --- | --- |
| RS485 | app_rs485_init/write/read/transact |
| Modbus | app_modbus_read_holding / write_single |
| 蜂鸣 | app_beep_pulse / click_if_enabled |
| 共存 | app_coexist_before/after_ble_scan |
| UI 状态 | hub_model_* + hub_ui_refresh |
| 总线示例 | main/app/examples/app_bus_bridge_example.c |

RS485 默认（可配置）

UART0 · TX43 · RX44 · 115200 · DE=app_gpio_out_set

若控制台占用 UART0：改 USB-JTAG 或换 app_rs485_config_t

文档索引（实现前应阅读）

| 任务 | 文档 |
| --- | --- |
| 总则 | docs/api_guide/zh/00_secondary_dev.md |
| AI 协作 | docs/api_guide/zh/AI_DEV.md |
| Modbus+LVGL | docs/api_guide/zh/guides/G01_modbus_rs485_lvgl.md |
| 方向选型 | docs/api_guide/zh/guides/G00_directions.md |
| 头文件 | docs/api_guide/zh/A_headers.md |

输出要求（对 AI）

先列「将修改的文件」与「不会修改的路径」

计划需我确认后再写大段代码（除非用户要求直接改）

代码须含：队列/任务分离 或明确引用 example 桥接

自检：对照 AI_DEV.md 红线清单

语言

默认用客户提问的语言回答；代码注释可用中文或英文。

■  场景指南

G00. 客户可做的二次开发方向（多技术融合）

▎ 本章列举 可落地的产品形态，每个方向都会融合本工程已有技术。选一个方向后，按对应专题指南实现。

────────────────────────

总览表

| 方向 | 融合技术 | 难度 | 专题 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 屏端 Modbus 控制器 | LVGL + Hub + RS485 + Modbus + 蜂鸣 | ★★☆ | G01 |
| ② 云端智能面板 | LVGL + Wi-Fi + MQTT + Hub + 背光待机 | ★★☆ | G02 |
| ③ 近场 BLE 控制 | LVGL + BLE/Mesh + Hub + 共存 | ★★★ | G03 |
| ④ 有线网关 | 以太网 + RS485/Modbus + Hub 运维页 | ★★★ | G04 |
| ⑤ 全屋场景中控 | ①+②+③ 多入口统一 hub_model | ★★★★ | G05 |
| ⑥ 低功耗展示终端 | 待机层 + 背光 + SNTP/Wi-Fi + 只读传感器 | ★★☆ | 见下文「方式 6」 |

────────────────────────

方式 1 — 屏端 Modbus 控制器（最贴合「RS485+LVGL」）

用户故事： 触摸屏上点「客厅灯」，经 RS485 Modbus 写从站线圈/寄存器，灯亮，屏上状态同步。

按钮 → hub_model_toggle → 队列 → 总线任务 → app_modbus_write_single → 从站 → 成功则 hub_ui_refresh + app_beep_pulse

你会用到： hub_ui / hub_model、gui_task、app_rs485、app_modbus_rtu、app_beep、app_coexist（写总线时自动 pause ETH）。

→ 详细步骤：G01

────────────────────────

方式 2 — 云端智能面板

用户故事： 手机巴法 App 开关设备，屏上实时变；本地触摸也能改，并回传云端。

MQTT 命令 →（库内）→ hub_model 触摸 → hub_model → wifi_bemfa_client_schedule_sync()

你会用到： wifi_management、wifi_bemfa_client、hub_model、UI_AMBIENT_* 待机。

可与方式 1 叠加：云端命令最终也走同一 app_bus_bridge 写 Modbus。

→ G02

────────────────────────

方式 3 — 近场 BLE / Mesh 控制

用户故事： 微信小程序或配网器近场控灯；屏上也显示。

BLE SET_STATE → bt_management_apply_set_state（你覆盖） → hub_model + 可选 Modbus 写出

扫描前调用 app_coexist_before_ble_scan()，避免与以太网 SPI 抢资源。

→ G03

────────────────────────

方式 4 — 以太网 + RS485 网关

用户故事： 网线进中控，对上 TCP/HTTP，对下 RS485 从站；运维页显示链路健康。

ETH got IP → 自研 TCP 服务 → 解析 → app_modbus_* hub_model()->protos[] 更新 Wi-Fi/ETH/RS485 健康度

→ G04

────────────────────────

方式 5 — 全屋场景中控（多入口融合）

用户故事： 「回家」场景：屏上一点，同时 MQTT 上报、BLE 通知邻居节点、Modbus 批量写多个从站。

统一规则：

场景只改 hub_model_apply_scene

桥接任务订阅 model 变更（或显式 enqueue 一批写命令）

所有入口禁止直接改 LVGL，只改 model

→ G05

────────────────────────

方式 6 — 低功耗信息屏 / 只读仪表

用户故事： 走廊屏显示温湿度与时间，无人操作后降亮待机；偶发 Wi-Fi 同步。

技术： app_low_power_init、UI_AMBIENT_*、board_backlight_set、AHT20（ui_bg_task）、可选以太网只收不发。

可不启用 RS485；与方式 1 正交。

────────────────────────

方式 7 — 主题 OEM 换皮

只改 ui/themes/ + spiffs_image/icons，业务仍走 hub_model。适合品牌商快速出货。见 图标更换、Hub UI。

────────────────────────

怎么选？

| 你的目标 | 选 |
| --- | --- |
| 「不会云，先把 RS485 灯控起来」 | 方式 1 |
| 「要对接手机 App」 | 方式 2（可再加 1） |
| 「工地近场调试」 | 方式 3 |
| 「机房有网线」 | 方式 4 |
| 「要做完整中控产品」 | 方式 5 |
| 「只要展示，少交互」 | 方式 6 |
| 「换 UI 皮肤」 | 方式 7 |

────────────────────────

架构对照（所有方向共用）

开放层可改： ui/themes/* 外观 main/hub_ui/* 壳层（谨慎） main/app/app_*.c 总线 / 蜂鸣 / 共存 main/main.c 启动钩子 封闭层只调用头文件： hub_model / wifi_* / bt_* / board_*

下一篇推荐：若你要控实体设备，直接打开 G01 Modbus+RS485+LVGL。 若使用 Cursor / ChatGPT 辅助写代码，先打开 AI 协作指南，对话置顶 AI_CONTEXT.md。

G01. 场景详解：Modbus + RS485 + LVGL 控设备

▎ 目标： 在本工程上，用触摸 UI 控制 RS485 总线上的 Modbus 从站（灯 / 窗帘 / 继电器等）。   读者： 已能 idf.py flash，不清楚「按钮点下去之后代码该往哪写」。

────────────────────────

1. 数据流（先看懂再写代码）

┌──────────────┐ ① 改模型 ┌────────────┐ │ LVGL 按钮回调 │ ───────────────► │ hub_model │ └──────┬───────┘ └─────┬──────┘ │ ② 投递意图（非阻塞） │ ③ hub_ui_refresh() ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │ FreeRTOS 队列 │ │ 屏幕刷新 │ └──────┬───────┘ └────────────┘ │ ④ 总线任务取出 ▼ ┌──────────────┐ ⑤ DE+UART ┌────────────┐ │ app_modbus_* │ ───────────► │ RS485 从站 │ └──────┬───────┘ └────────────┘ │ ⑥ 成功/失败 ▼ app_beep / update_hub_health /（可选）MQTT sync

关键：①② 在 LVGL 线程只做「改模型 + 入队」；⑤ 必须在独立任务。

────────────────────────

2. 硬件与 Kconfig 准备

2.1 默认引脚（WithTheWind 验证值）

| 信号 | 默认 |
| --- | --- |
| UART | UART0 |
| TX / RX | GPIO43 / GPIO44 |
| DE/RE | 扩展器 GPIO_OUT（高=发送） |
| 波特率 | 115200 8N1 |

量产前请向硬件供应商确认；可用 app_rs485_config_t 改口。

2.2 控制台冲突

若 sdkconfig 仍是 CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM=0，与 RS485 争用。二选一：

menuconfig → 控制台改为 USB Serial/JTAG（推荐，与测试验证一致）

或 app_rs485_config_t 改用 UART_NUM_1 + 其它 TX/RX

2.3 menuconfig

Secondary-dev peripherals [*] APP_ENABLE_RS485 [ ] APP_RS485_AUTO_INIT ← 建议先手动 init，确认无冲突再打开

────────────────────────

3. 分步实现

步骤 A — 确认总线通（无 UI）

在 app_main 显示初始化之后临时加：

#include "app_api.h" app_rs485_init(NULL); uint16_t reg = 0; esp_err_t e = app_modbus_read_holding(0x01, 0x0000, 1, &reg, 1, 800); ESP_LOGI("demo", "modbus read: %s val=%u", esp_err_to_name(e), reg);

串口日志成功后再接 UI。失败排查：DE 极性、A/B、从站地址、波特率、是否与控制台冲突。

步骤 B — 建立「意图队列」（推荐文件）

复制示例：

main/app/examples/app_bus_bridge_example.c → main/app/app_bus_bridge.c

同目录头文件 app_bus_bridge.h

在 main/CMakeLists.txt 的 MAIN_SRCS 加入该 .c

意图结构示例：

typedef enum { BUS_CMD_WRITE_HOLDING = 1, BUS_CMD_READ_HOLDING, } bus_cmd_t; typedef struct { bus_cmd_t cmd; uint8_t slave; uint16_t addr; uint16_t value; /* write */ int room, slot; /* 回写 UI 时定位 widget */ } bus_job_t;

任务循环：

for (;;) { bus_job_t job; if (xQueueReceive(q, &job, portMAX_DELAY) != pdTRUE) continue; esp_err_t err = ESP_FAIL; if (job.cmd == BUS_CMD_WRITE_HOLDING) { err = app_modbus_write_single(job.slave, job.addr, job.value, 800); } /* 成功：蜂鸣；失败：toast + 健康度 */ app_rs485_update_hub_health(err == ESP_OK, err == ESP_OK ? 95 : 20, true); if (err == ESP_OK) { app_beep_pulse(60); } else { hub_model_toast("总线写入失败"); gui_task_post_lvgl(refresh_cb, NULL); } }

步骤 C — LVGL / 主题回调只入队

在主题 theme_local.c 或房间页按钮回调：

#include "hub_model.h" #include "hub_ui.h" #include "app_bus_bridge.h" /* 你的桥接 */ #include "app_beep.h" static void on_light_toggle(lv_event_t *e) { (void)e; const int room = 0, slot = 0; hub_model_toggle_widget(room, slot); hub_ui_refresh(); app_beep_click_if_enabled(); hub_widget_t *w = hub_model_widget_by_slot(room, slot); if (w == NULL) return; /* 约定：从站 1，寄存器 0 = 开关 0/1 */ bus_bridge_post_write(1, 0x0000, w->on ? 1 : 0, room, slot); }

不要在这里调用 app_modbus_write_single。

步骤 D — 回读同步（可选）

定时任务每 2 s：

uint16_t v = 0; if (app_modbus_read_holding(1, 0, 1, &v, 1, 500) == ESP_OK) { hub_model_set_widget_level(0, 0, v ? 100 : 0); /* 或按 on/off 语义 set */ gui_task_post_lvgl(refresh_cb, NULL); }

用于：现场手动扳了开关，屏上要跟上。

步骤 E — 与 MQTT 融合（可选）

本地写成功后：

wifi_bemfa_client_publish_status_u8(item_id, value, true); wifi_bemfa_client_schedule_sync();

云端下发时：在你的 apply_set_state 或 MQTT 扩展里 同样 bus_bridge_post_write，保证「手机 / 屏 / 总线」一致。

────────────────────────

4. 寄存器映射表示例（请按设备手册改）

| Hub widget | 从站 | 功能码 | 地址 | 值含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅灯 ONOFF | 1 | 06 | 0x0000 | 0=关 1=开 |
| 调光 DIMMER | 1 | 06 | 0x0001 | 0–100 |
| 窗帘 CURTAIN | 2 | 06 | 0x0010 | 0–100% |

建议在 app_bus_bridge.c 里做一张静态表 widget → (slave,addr)，避免魔法数散落主题代码。

────────────────────────

5. 验收清单

[ ] 无 UI 时 read_holding 成功

[ ] 触摸开关，示波器 / 从站可见写帧

[ ] 触摸过程不卡顿（总线在独立任务）

[ ] 拔掉总线后 toast / 健康度下降

[ ] （可选）手机 MQTT 与屏状态一致

────────────────────────

6. 相关 API 速查

| 需求 | API |
| --- | --- |
| 初始化总线 | app_rs485_init |
| 写寄存器 | app_modbus_write_single |
| 读寄存器 | app_modbus_read_holding |
| 改屏上设备态 | hub_model_toggle_widget / set_widget_level |
| 刷新界面 | hub_ui_refresh 或 gui_task_post_lvgl |
| 蜂鸣反馈 | app_beep_pulse / click_if_enabled |
| 协议槽 | app_rs485_update_hub_health |

技术细节：RS485 · Modbus · Hub · gui_task

示例源码：main/app/examples/app_bus_bridge_example.c

G02. 场景：Wi-Fi + MQTT + Hub 云面板

用户故事

手机（巴法云）与触摸屏共同控制同一套 hub_model 设备态；无人操作后降亮待机。

融合技术

wifi_management · wifi_bemfa_client · hub_model / hub_ui · UI_AMBIENT_* · board_backlight_* ·（可选）app_bus_bridge→Modbus

步骤

APP_FEATURE_MQTT=y，屏上网络页连 Wi-Fi

确认日志 MQTT connected

本地改态后调用：

hub_model_toggle_widget(room, slot); hub_ui_refresh(); wifi_bemfa_client_schedule_sync();

若同时有 RS485：云端命令路径与触摸共用 bus_bridge_post_write（见 G01）

待机：UI_AMBIENT_ENABLE + TIMEOUT_SEC + BACKLIGHT_PCT

注意

UID/主题在封闭库；定制联系厂商或自建 MQTT 客户端

勿在 LVGL 回调里阻塞网络

相关

Wi-Fi · MQTT · 低功耗

G03. 场景：BLE / Mesh 近场控制

用户故事

手机小程序或配网器近场下发 SET_STATE；屏上状态更新；可选再写出到 Modbus 从站。

融合技术

bt_management · bt_proto · app_coexist · hub_model ·（可选）RS485

步骤

APP_FEATURE_BLE / MESH 按需打开

覆盖弱符号：

esp_err_t bt_management_apply_set_state(uint8_t item_id, uint8_t value) { /* item_id → room/slot 映射表 */ hub_model_set_widget_level(0, 0, value ? 100 : 0); hub_ui_refresh(); bus_bridge_post_write(1, 0x0000, value, 0, 0); /* 可选 */ return ESP_OK; }

BLE 扫描：

app_coexist_before_ble_scan(); bt_management_ble_scan_start(5); /* … */ app_coexist_after_ble_scan();

相关

蓝牙 · 共存 · G01

G04. 场景：以太网 + RS485 网关

用户故事

网线接入中控；对上提供 TCP/HTTP；对下 Modbus RTU；运维页显示 ETH / RS485 健康度。

融合技术

board_ethernet_ch390_* · app_coexist · app_rs485 / app_modbus_* · hub_model.protos[] · gui_task

步骤

确认 board_ethernet_ch390_init + try_start，get_ip 有地址

重负载前：app_coexist_before_ethernet_work()

在 main/ 自研 TCP server 任务（开放层），解析后调用 app_modbus_write_single

周期性：

bool eth_ok = board_ethernet_ch390_link_up(); /* 更新 hub_model()->protos[i] */ app_rs485_update_hub_health(rs485_ok, health, true);

RS485 突发时 app_rs485_write 已自动 pause CH390 SPI

相关

以太网 · RS485 · 共存

G05. 场景：全屋中控多入口融合

用户故事

「回家」场景一键：屏显更新、云端同步、BLE 通知、多个 Modbus 从站批量动作。

融合技术

方式 1+2+3 全部：hub_model_apply_scene 为唯一场景入口。

推荐实现

hub_model_apply_scene("home") │ ├─► hub_ui_refresh() ├─► wifi_bemfa_client_schedule_sync() ├─► bt_management_mesh_send_set_state(...) /* 可选 */ └─► 队列批量 bus_job（灯、窗帘、空调设定点） └─► app_modbus_write_single × N

设计原则

单一真相： 只信任 hub_model

单一桥接： 所有写出总线走同一 app_bus_bridge

单一刷新： 非 LVGL 线程用 gui_task_post_lvgl

失败可见： toast + protos[].health

相关

G00 方向总览 · 控制通路 · G01

G06. AI 提示词速查

配合 AI 协作指南 与 AI_CONTEXT.md 使用。复制后把 … 换成你的具体需求。

────────────────────────

1. 开场（每次建议先发）

请阅读并遵守 @docs/api_guide/zh/AI_CONTEXT.md 。 本仓库是 Customer SDK，只改开放层。不要用 ui_testbench API，不要改 .a。

────────────────────────

2. 按方向短提示

Modbus 控灯

按 @docs/api_guide/zh/guides/G01_modbus_rs485_lvgl.md ， 把 examples/app_bus_bridge_example 接入工程， 主题回调：客厅灯 toggle → post_write(1,0,on)。 先给文件清单。

换主题皮肤

只改 ui/themes 与 spiffs_image，参考 @docs/api_guide/zh/15_hub.md @docs/api_guide/zh/16_icons.md 。 目标：…

MQTT + 同一总线

已有 bus_bridge。阅读 G02/G05，让云端开关与触摸共用 post_write。

BLE 点位

覆盖 bt_management_apply_set_state，更新 hub_model，可选 post_write。 扫描用 app_coexist_before/after_ble_scan。见 G03。

编译/链接报错

根据报错日志分析；优先查 A_headers 与 CMakeLists； 禁止建议修改 lib/*.a 内容。

────────────────────────

3. 让 AI 做审查

请审查我刚改的 diff，对照 AI_DEV.md 第 5 节红线清单， 列出违规项与修改建议（不要直接大改无关文件）。

────────────────────────

4. 让 AI 写提交说明（若你用 git）

根据当前改动写 1～2 句中文 commit message，聚焦「为何」： 例如接入 Modbus 桥接以便屏控灯。

■  技术分章

1. 概览与分层

▎ 本手册描述 Customer SDK 二次开发。 若你要做「LVGL + Modbus + RS485 控设备」，请先读：   0. 二次开发怎么开始 → G01 实战

分层

| 层 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开放业务 | main/、ui/themes/、spiffs_image/ | 可改源码 |
| 开放外设 API | main/app/app_*.h | RS485、Modbus、蜂鸣、共存等 |
| 示例 | main/app/examples/ | 总线桥接骨架（需自行加入编译） |
| 封闭库 | components/*/include + .a | Wi-Fi / BT / Hub / 板级 |

#include "app_api.h"

文档地图

| 类型 | 入口 |
| --- | --- |
| 怎么二次开发 | 00 |
| 产品方向（7 种融合） | G00 |
| 技术 API 分章 | 本目录 02–20 |

2. 环境与编译

ESP-IDF 5.5.x · 目标 esp32s3

idf.py build / flash 必须含 SPIFFS storage

cd customer_sdk idf.py set-target esp32s3 idf.py build idf.py -p COMx flash monitor

RS485 若占用 UART0：将控制台改为 USB Serial/JTAG（与测试验证一致），或自定义 app_rs485_config_t 换口。

────────────────────────

3. 启动顺序

wifi_management_foundation_init(); app_low_power_init(); bt_management_init(...); /* 可选 */ app_spiffs_mount(); board_display_start_with_lvgl_cfg(...); board_ethernet_ch390_init/try_start(); board_backlight_init(); /* 可选: app_rs485_init(NULL) — Kconfig APP_RS485_AUTO_INIT */ app_ui_start(); gui_task_init(); wifi_management_start(); bt_management_start(); /* 可选 */

显示初始化之后才有 I2C/扩展器，RS485 DE（GPIO_OUT）依赖此顺序。

────────────────────────

4. Wi-Fi

#include "wifi_management.h" #include "app_wifi_util.h"

| API | 作用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| wifi_management_foundation_init/start | 基础 / STA |  |  |
| wifi_management_connect/disconnect_user | 连接 / 断开 |  |  |
| wifi_management_scan_blocking | 阻塞扫描 |  |  |
| wifi_management_is_connected | 是否获 IP |  |  |
| app_wifi_scan_sorted | 扫描并按 RSSI 排序 |  |  |
| app_wifi_format_status | `"SSID \ | IP \ | RSSI"` |

wifi_ap_record_t aps[16]; uint16_t n = 16; app_wifi_scan_sorted(aps, &n); wifi_management_connect("MySSID", "pwd");

────────────────────────

5. MQTT（巴法云）

#include "wifi_bemfa_client.h"

| API | 作用 |
| --- | --- |
| wifi_bemfa_client_start/stop | 启停（GOT_IP 时常自动 start） |
| wifi_bemfa_client_publish_status_u8 | 单点应答 |
| wifi_bemfa_client_schedule_sync | 全量快照 |

需 APP_FEATURE_MQTT=y。本地改态后：hub_model_* → hub_ui_refresh() → schedule_sync()。

────────────────────────

6. 蓝牙 BLE / Mesh

#include "bt_management.h" #include "bt_proto.h" #include "app_coexist.h"

扫描前：

app_coexist_before_ble_scan(); bt_management_ble_scan_start(5); /* … done … */ app_coexist_after_ble_scan();

覆盖点位：实现非 weak 的 bt_management_apply_set_state(item_id, value)，内部改 hub_model 并 hub_ui_refresh()。

────────────────────────

7. 以太网

#include "board_ethernet_ch390.h" #include "app_coexist.h"

| API | 作用 |
| --- | --- |
| board_ethernet_ch390_init/try_start | 初始化 / 启动 |
| get_ip / link_up / get_link_info | 状态 |
| set_traffic_paused | 暂停 SPI（RS485 突发时由 app_coexist_*_rs485_burst 调用） |

重负载前：app_coexist_before_ethernet_work()。

────────────────────────

8. 背光

#include "withthewind_board_lvgl_init.h" #include "hub_device_ui.h"

board_backlight_init → 首帧后 board_backlight_on/set(0..100)。设置页：hub_device_brightness_get/apply_effective。

────────────────────────

9. 蜂鸣器

#include "app_beep.h" /* 底层 */ #include "withthewind_board_lvgl_init.h" /* board_beep_set */

| API | 作用 |
| --- | --- |
| board_beep_set(on) | 直接开关 |
| app_beep_pulse(ms) | 单次脉冲（esp_timer） |
| app_beep_pulse_n(n, on, off) | 连响 |
| app_beep_click_if_enabled() | 尊重 hub_model 按键音开关 |

app_beep_pulse(120); app_beep_click_if_enabled();

────────────────────────

10. GPIO_OUT / RS485（详细）

▎ 半双工 RS485 是本工程二次开发控现场设备的基础传输层。Modbus、自定义协议都建立在它之上。

────────────────────────

1. 作用

| API 组 | 作用 |
| --- | --- |
| app_gpio_out_* | 扩展器 GPIO_OUT；板上用作 RS485 DE/RE |
| app_rs485_* | UART 半双工：DE 高→发→等发完→DE 低→收 |

头文件：

#include "app_rs485.h" #include "app_gpio_out.h" #include "board_io_expander.h" /* 安全子集 */

────────────────────────

2. 硬件约定（默认）

| 项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UART | UART_NUM_0 | 与 USB-JTAG 控制台搭配使用 |
| TX / RX | GPIO 43 / 44 | WithTheWind 验证值 |
| DE | app_gpio_out_set(true) 发送 | 高=发送，低=接收 |
| 波特率 | 115200 8N1 | 可用 config 修改 |

app_rs485_config_t cfg; app_rs485_get_default_config(&cfg); cfg.uart_num = UART_NUM_1; /* 示例：避开控制台 */ cfg.tx_gpio = /* 向硬件方确认 */; cfg.rx_gpio = /* ... */; cfg.baud = 9600; app_rs485_init(&cfg);

────────────────────────

3. API 详解

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| app_rs485_init(cfg) | 安装驱动；cfg==NULL 用默认；可重复调用 |
| app_rs485_is_ready() | 是否已 init |
| app_rs485_write(data,len,timeout) | 半双工写；内部 pause ETH SPI |
| app_rs485_read(buf,cap,wait_ms) | 限时读，返回字节数或负错误码 |
| app_rs485_transact(...) | 写后读应答 |
| app_rs485_update_hub_health(ok,health,refresh) | 更新运维页协议槽 |
| app_rs485_deinit() | 释放 UART |

DE 时序（内部）：

DE=1 → delay de_setup_ms → uart_write → wait_tx_done → delay turnaround → DE=0

────────────────────────

4. 线程模型（必读）

| 线程 | 允许 |
| --- | --- |
| LVGL / 按钮回调 | 只 xQueueSend 意图，禁止长时间 read/transact |
| 自研总线任务 | write / read / modbus_* |
| 回写 UI | gui_task_post_lvgl 或 update_hub_health(..., true) |

完整控灯流程 → G01

────────────────────────

5. Kconfig

| 项 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| APP_ENABLE_RS485 | y | 编译本模块 |
| APP_RS485_AUTO_INIT | n | app_main 自动 init（确认无 UART 冲突后再开） |

────────────────────────

6. 常见问题

| 现象 | 排查 |
| --- | --- |
| 发出去无回复 | DE 极性、A/B、终端电阻、从站地址 |
| 一 init 日志乱码/死机 | UART0 与控制台冲突 → 改 JTAG 或换 UART |
| 触摸卡顿 | 总线调用跑在 LVGL 线程了 |

下一章：Modbus RTU

11. Modbus RTU（详细）

▎ 在 app_rs485 之上的薄客户端：功能码 03 读保持寄存器、06 写单寄存器。够用多数灯控/继电器/模块；复杂设备可自扩 FC。

────────────────────────

1. 依赖关系

app_modbus_* ──依赖──► app_rs485_* ──依赖──► UART + DE(GPIO_OUT)

#include "app_modbus_rtu.h" #include "app_rs485.h"

首次调用前需 app_rs485_init（read_holding 内也会尝试 init）。

────────────────────────

2. API

| 函数 | 功能码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| app_modbus_crc16(data,len) | — | 标准 Modbus CRC16 |
| app_modbus_read_holding(slave,addr,qty,out,out_n,timeout_ms) | 0x03 | 读保持寄存器 |
| app_modbus_write_single(slave,addr,value,timeout_ms) | 0x06 | 写单寄存器 |

读示例

uint16_t regs[4]; esp_err_t err = app_modbus_read_holding( 0x01, /* 从站地址 */ 0x0000, /* 起始寄存器 */ 2, /* 数量 */ regs, 4, 700); if (err == ESP_OK) { ESP_LOGI("mb", "r0=%u r1=%u", regs[0], regs[1]); }

写示例

/* 打开继电器：地址 0 写 1 */ esp_err_t err = app_modbus_write_single(0x01, 0x0000, 0x0001, 700);

探测帧（与测试台一致）：01 03 00 00 00 01 84 0A

────────────────────────

3. 与 LVGL / Hub 的正确接法

错误：

void btn_cb(lv_event_t *e) { app_modbus_write_single(...); /* 阻塞触摸！ */ }

正确：见 G01 — 回调只改 hub_model + 入队，任务里写 Modbus。

映射建议：

| Widget 类型 | 建议寄存器语义 |
| --- | --- |
| ONOFF | 0/1 |
| DIMMER / CURTAIN | 0–100 |
| CLIM 设定点 | 温度 ×10 等（按手册） |

────────────────────────

4. 错误码

常见返回：ESP_OK、ESP_ERR_TIMEOUT、ESP_ERR_INVALID_CRC、ESP_ERR_INVALID_RESPONSE、ESP_ERR_INVALID_SIZE。 失败时调用 app_rs485_update_hub_health(false, …) 让运维页可见。

────────────────────────

5. 扩展

需要 FC05/0F/10 时：用 app_modbus_crc16 + app_rs485_transact 自组帧，或引入 esp-modbus 仍走同一 UART（注意与本薄封装互斥）。

下一章：射频共存 · 实战：G01

12. 射频共存

#include "app_coexist.h"

| API | 时机 |
| --- | --- |
| app_coexist_before/after_ble_scan | BLE 扫描 |
| app_coexist_before_ethernet_work | 以太网重负载 |
| app_coexist_before/after_rs485_burst | RS485 突发（app_rs485_write 内已调用） |
| app_coexist_heap_ok_for_eth | DMA 堆门禁 |

────────────────────────

13. 低功耗

#include "app_low_power.h" app_low_power_init(); /* foundation 之后、显示之前 */

RGB 场景下默认不开 Light sleep；待机用 UI_AMBIENT_* 降背光。

────────────────────────

14. 跨线程 GUI（详细）

▎ LVGL 不是线程安全的。Wi-Fi 事件、Modbus 任务、MQTT 回调里不能直接 lv_label_set_text，必须投递到 LVGL 线程。

────────────────────────

1. API

#include "gui_task.h" gui_task_init(); /* main.c 已在 UI 后调用 */ gui_task_post_lvgl(cb, user_data); gui_task_post_lvgl_ex(cb, user_data, fail_free); /* 队列满时释放堆 */ gui_task_notify_lvgl(cb, user_data); /* 轻量路径 */

────────────────────────

2. 标准写法

typedef struct { lv_obj_t *label; char text[48]; } ui_msg_t; static void apply_cb(void *arg) { ui_msg_t *m = arg; lv_label_set_text(m->label, m->text); free(m); } void from_bus_task(const char *status) { ui_msg_t *m = malloc(sizeof(*m)); m->label = s_status_label; snprintf(m->text, sizeof(m->text), "%s", status); if (!gui_task_post_lvgl_ex(apply_cb, m, free)) { /* post 失败时 fail_free 已处理；若返回 false 视实现再 free */ } }

改 Hub 整页时更简单：

static void refresh_cb(void *arg) { (void)arg; hub_ui_refresh(); } gui_task_post_lvgl(refresh_cb, NULL);

app_rs485_update_hub_health(..., true) 内部已走 gui_task。

────────────────────────

3. 与总线开发的关系

总线任务 ──成功/失败──► gui_task_post_lvgl ──► hub_ui_refresh / toast LVGL 回调 ──只──► hub_model + queueSend（绝不 wait 总线）

详见 G01。

15. Hub 模型与 UI（详细）

▎ hub_model 是屏上设备态的唯一真相。主题只负责「长什么样」；开关语义一律走模型 API。

────────────────────────

1. 核心头文件

| 头文件 | 用途 |
| --- | --- |
| hub_model.h | 房间 / widget / 场景 / 设置 / toast |
| hub_ui.h | hub_ui_init/go/refresh、路由 |
| hub_theme.h | 主题钩子 |
| hub_device_ui.h | 网络页、亮度 |
| hub_icons.h | SPIFFS 图标 |

────────────────────────

2. 常用模型 API

hub_model_t *m = hub_model(); hub_model_set_room(0); hub_model_apply_scene("home"); hub_model_toggle_widget(room, slot); hub_model_step_widget(room, slot, +5); hub_model_set_widget_level(room, slot, 80); hub_model_toast("已执行"); hub_ui_refresh(); /* 模型变更后刷新当前页 */

| 类型 hub_wtype_t | 典型用途 |
| --- | --- |
| HUB_W_ONOFF | 灯/继电器 |
| HUB_W_DIMMER | 调光 |
| HUB_W_CURTAIN / SHUTTER | 窗帘/卷帘 |
| HUB_W_CLIM / THERMO | 空调/地暖 |
| HUB_W_PLUG / FAN | 插座/风机 |

────────────────────────

3. 主题二次开发

切换：main/app_ui_theme_select.h → APP_UI_THEME_ID

改配色：ui/themes/<id>/palette.c

改布局：home.c / pages_*.c

必实现：hub_theme_build(parent, route)

按钮回调模板（接总线时）：

hub_model_toggle_widget(room, slot); hub_ui_refresh(); app_beep_click_if_enabled(); app_bus_bridge_post_write(slave, addr, on ? 1 : 0); /* 见 examples */

────────────────────────

4. 与其它技术融合

| 通道 | 应如何更新 UI |
| --- | --- |
| 触摸 | 直接 hub_model_* + hub_ui_refresh |
| Modbus 回读任务 | 改 model + gui_task_post_lvgl(refresh) |
| MQTT / BLE | 改 model + refresh +（可选）写出总线 |

专题：二次开发入门 · G01 · G00 方向

16. 图标更换

替换 spiffs_image/icons/nt/*.png → idf.py flash。 API：app_spiffs_mount、hub_ico_cache_init、hub_ico_add。

────────────────────────

17. 健康监控

#include "app_health.h" app_health_monitor_start();

────────────────────────

18. Kconfig

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| APP_FEATURE_MQTT/BLE/MESH | 云 / 蓝牙 |
| APP_ENABLE_RS485 | 编译 RS485/Modbus API |
| APP_RS485_AUTO_INIT | 启动时 app_rs485_init（默认 n） |
| UI_AMBIENT_* | 待机背光 |
| APP_HEALTH_MONITOR | 堆监控 |

────────────────────────

19. 控制通路

所有通道应汇聚到 `hub_model`，再决定是否写出总线 / 上云。

| 入口 | 建议数据流 |
| --- | --- |
| 触摸 UI | hub_model_* →（可选）app_bus_bridge_post_write → Modbus |
| 巴法 MQTT | 库内点位 → 同桥接写出 → schedule_sync |
| BLE SET_STATE | apply_set_state → model → 同桥接 |
| 以太网 TCP | 自研解析 → app_modbus_* → model 刷新 |
| 场景一键 | apply_scene → 批量队列写 |

开发方式选型 → G00 屏控 RS485 实战 → G01

20. FAQ

| 问题 | 处理 |
| --- | --- |
| 图标空白 | flash storage；PNG + POSIX FS |
| RS485 无响应 | 查 DE；控制台是否占 UART0；app_rs485_is_ready |
| 链接找不到 expander 符号 | 已恢复 board_io_expander.h 客户子集；确认链接 board_bsp.a |
| 按键无蜂鸣 | app_beep_click_if_enabled 或检查 click_sound |

────────────────────────

附录 A：头文件索引

开放层（二次开发优先）

| 功能 | 头文件 |
| --- | --- |
| 总入口 | main/app/app_api.h |
| 蜂鸣脉冲 | main/app/app_beep.h |
| 共存 | main/app/app_coexist.h |
| GPIO_OUT/DE | main/app/app_gpio_out.h |
| RS485 | main/app/app_rs485.h |
| Modbus | main/app/app_modbus_rtu.h |
| Wi-Fi 工具 | main/app/app_wifi_util.h |
| 低功耗 | main/app/app_low_power.h |
| GUI 投递 | main/gui/gui_task.h |
| 扩展器（安全子集） | components/board_bsp/include/board_io_expander.h |

封闭库公开头

| 功能 | 头文件 |
| --- | --- |
| Wi-Fi | wifi_management.h |
| MQTT | wifi_bemfa_client.h |
| 蓝牙 | bt_management.h / bt_proto.h |
| 以太网 | board_ethernet_ch390.h |
| 背光/蜂鸣 | withthewind_board_lvgl_init.h |
| Hub 模型 | hub_model.h |

────────────────────────